1. 日期、講者、題目

日期：2026 年 10 月 13 日

講者：卓世明 博士（大同大學資訊工程學系副教授兼任系主任）

題目：AI 果園防猴系統——從兩篇論文看碩士研究怎麼做

2. 簡介

- 研究背景：台灣野生獼猴族群估計約 30 萬隻，智商高、學習快且受法律保護。獼猴單季對果樹造成的直接損害高達 15% 以上，嚴重時甚至導致果農單季損失高達九成收入。

- 研究動機：傳統防猴手段皆有明確限制，如電圍網建置與維護成本高昂且易斷線；防猴網與套袋極度耗費人力工時；固定式聲音驅趕在 1–2 週內減損效果即由 68% 快速驟降至 12%，獼猴對可預測的重複刺激很快產生習慣化。

- 研究目的：建構一套結合「AI 辨識 ＋ 硬體控制」的閉迴路自動化防猴系統，達成自動化、精準且抗習慣化的驅趕效益，並以該系統的演進展示碩士論文從「最小可行閉迴路」邁向「真實果園場域」與「多模態/無人機驅趕」的研究方法

3.相關技術說明

論文一：概念驗證與模擬果園測試 (Paper 1 - ENG. PROC. 2025)

- 五層模組化架構：論文一建立了高度解耦的五層系統架構，確保各模組具備獨立替換與升級的能力：

  - 感測層：採用 ONVIF IPCAM（1080p），負責即時影像擷取與初步去雜訊。

  - 前處理層：建置 RTMP 影像串流伺服器進行錄影，並以 2 fps 的頻率抽幀產生影像圖片。

  - 智慧決策層：於後台 Intel i7 CPU 環境執行 YOLOv5n 物件偵測模型，輸出獼猴與光點的像素中心座標（信心度閾值 > 0.7）。

  - 執行層：搭載 650 nm 紅光雷射與雙軸伺服馬達雲台，經由 MQTT 協定接收指令並發射雷射。

  - 人機介面層 (HMI)：基於 Flask + Vue 開發網頁端，提供即時影像監控、7 日歷史回放（每 4 秒存一檔）、事件記錄（時間、雷射 ID、角度）及一鍵校正功能。

論文二：真實果園部署與抗習慣化強化學習 (Paper 2 - CMC 2025, SCI Q2)

- 硬體與架構升級：系統自後台 PC 移轉至邊緣運算裝置 NVIDIA Jetson Orin Nano（運行功耗僅 12.5 W），演算法全面升級為 YOLOv12n，並整合 BoT-SORT 多目標追蹤與 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient) 深度確定性策略梯度強化學習演算法。

- 三階段訓練框架 (3-Stage Training Framework)：為解決真實果園標註資料匱乏問題，提出少標註、高擴充且抗遺忘的訓練流程：

  - Stage 1（監督式訓練）：僅人工標註獼猴，將人、貓、狗等背景納入，並加入約 10% 純背景影像。此階段使人工標註工作量減少約 60%。

  - Stage 2（半監督偽標註學習）：利用 Stage 1 訓練好的老師模型對 536 張未標註影像進行推論，僅保留信心度 >= 0.8 的高質量偽標籤進行學生模型訓練，使整體訓練時間減少約 68%。

  - Stage 3（增量微調）：新增「雷射光點」類別，凍結模型前 10 層神經網絡，採用低學習率進行微調，防止模型產生災難性遺忘（Catastrophic Forgetting）。

論文三：雙鏡頭熱影像融合與空中無人機協同 (Paper 3 - 撰寫中)

- 解決地面單一 RGB 鏡頭之極限：

  - 漏判問題：獼猴常躲藏於樹枝與樹葉後方，RGB 影像僅能捕捉零碎局部。

  - 誤判問題：強光直射、環境反光與樹影交錯容易被 RGB 模型誤認成猴隻。

  - 追不上問題：獼猴移動速度快（可達3m/s），容易快速跑出固定式攝影機的有限視野。

- 多模態影像融合與時空錨定：

  - 硬體介面：採用 Raspberry Pi 5，直連 CSI 介面 RGB 鏡頭（30 fps）與 USB 3 介面熱成像（TIR）鏡頭（約 8.5 fps）。

  - 互補特性：熱成像鏡頭透過體溫尋找熱輪廓（無視遮擋與強光），RGB 鏡頭則負責確認細節特徵（排除曬熱的石頭或機械等干擾）。

  - 時空錨定 (Spatio-temporal Alignment)：

    - 微秒級時間同步：針對 RGB（30 fps）與 TIR（~8.5 fps）幀率不匹配及 FPC 凍結問題，透過統一時鐘觸發、校正延遲、排除 FPC 凍結重複幀並進行最近幀配對，將時間配對誤差降至 16.7m/s。對於獼猴以 3m/s 移動產生的殘餘位移5cm，系統採用前後兩幀 RGB 時間內插與卡爾曼濾波（Kalman Filter）推算位置，實現高精度的追蹤層級融合。

    - 空間配準：利用主動發熱棋盤格（Active Heating Checkerboard）計算單應性矩陣（Homography Matrix），實現兩個鏡頭間的像素級空間疊合。

4.心得報告

專題演講從真實的生活中的問題出發，完整的演示了如何做一個研究的心法，一句話”先接通最小閉環，再一個模組一個模組升級”，帶出了研究如何開始，先求跑得通再去思考如何精進，好的實驗應該如何設計，差異在哪?換個參數還成立嗎?，指標對準真問題，結果要解釋為什麼，寫論文前先問自己6個問題，1.問題能用數字描述嗎，2.現有方法的缺口在哪，3.

最小可行閉環是什麼，4.要跟誰比?什麼要固定?，5.用什麼指標與檢定，6.限制與下一步是什麼，這次演講帶來的收穫對我的碩論有非常大的啟蒙。

5.關鍵字

YOLOv12n / BoT-SORT

DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)

(Anti-Habituation / LoAH 5)

IFRR (Intrusion Frequency Reduction Rate)

RGB-TIR Thermal Fusion

6.參考文獻

- Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. (2025). AI 即時影像辨識結合雷射驅離的果園防猴系統. Engineering Proceedings, 2025.

- Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. (2025). 結合多目標追蹤與強化學習的抗習慣化雷射驅離系統. Computers, Materials & Continua (CMC), 2025. (SCI Q2)